本报告简本仅供公众

调查公示期间查阅用

新乡瑞诚科技股份有限公司

高端医药中间体项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：新乡瑞诚科技股份有限公司

环评单位：河南省化工研究所有限责任公司

编制日期：二〇二四年三月

目  录

1 项目建设概况	1

2 项目建设与产业政策、相关规划相符性分析	2

3 建设项目周围环境质量现状	3

4 本项目工程分析及污染防治措施	4

5 环境影响预测	17

6 环境风险评价	22

7 经济损益分析结果	25

8 环境影响评价结论	25

9 联系方式	25

新乡瑞诚科技股份有限公司高端医药中间体项目

环境影响报告书征求意见稿

- 1 项目建设概况

新乡瑞诚科技股份有限公司（原名为新乡瑞诚科技发展有限公司，以下简称“瑞诚科技”）现有新、老两个厂区：老厂区始建于2007年，位于新乡县朗公庙镇曲水村以北，现有1000t/a四乙酰核糖、12000t/a氯化亚砜和600t/a核苷（酸）系列产品共计三个项目，环保手续齐全，因不在规划的化工产业园区内，发展受限；2020年6月，瑞诚科技由河南心连心化学工业集团股份有限公司（以下简称“心连心企业”）控股，成为其控股子公司，在新乡经济开发区北区心连心化工产业园另建新厂区，已批复项目为核苷酸医药中间体产业升级项目（新环书〔2022〕04号），其中仅5000t/aα-乙酰基-γ-丁内酯生产线已基本建成，尚未投产，目前因为公司调整产品规划，该项目与原环评变化较大，进行改建，即为本次高端医药中间体项目，改建后原核苷酸医药中间体产业升级项目不再进行建设。

本次评价对象为新乡瑞诚科技股份有限公司高端医药中间体项目，本项目与老厂区不存在依托关系，项目建成后单独申请排污许可证。但考虑到企业老厂区与新厂区位于同一辖区内，且距离相隔较近约1.5km，因此评价对老厂区现状进行梳理，根据现行的环保要求查找存在的环保问题并提出整改方案。

本项目厂址紧邻新乡瑞诺药业有限公司，瑞诺药业是瑞诚科技的子公司，两家企业之前没有明确的厂界，本项目部分建设内容和公用设施需要依托瑞诺。因此针对该项目的特点，评价除回顾瑞诚科技新、老两个厂区外，将瑞诺药业厂区也作为现有工程进行回顾分析，查找存在的环保问题并提出整改建议。

瑞诚科技结合技术和市场调研结果，拟投资32000万元，在现有厂区建设高端医药中间体项目，建设性质为改建，改建后具体包括：18000吨/年γ-丁内酯及20000吨/年α-乙酰基-γ-丁内酯项目，采用1，4-丁二醇、乙酸甲酯、甲醇钠等为原料，通过反应、精制、精馏等多个工序合成。主要设备包括反应釜、精馏塔、压缩机等，主要建设生产车间、仓库、储罐区、公用工程等。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26-44、基础化学原料制造261”，项目产品涉及化学反应，不属于单纯混合和分装，应编制环境影响报告书。受新乡瑞诚科技股份有限公司委托，河南省化工研究所有限责任公司承担了新乡瑞诚科技股份有限公司高端医药中间体项目的环境影响评价工作。

评价单位根据国家及省内建设项目环境管理的有关规定和要求，结合该工程的实际情况，在实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上开展了评价工作，对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、声环境、包气带和土壤质量现状进行了监测、调查，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析，在落实环保措施的基础上对环境影响进行了预测，编制出本项目的环境影响报告书，其具体内容简述如下。

- 2 项目建设与产业政策、相关规划相符性分析

本项目为化工项目，不属于“两高”项目。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类，符合产业政策要求，已在新乡经济开发区管理委员会备案，项目代码：2303-410721-04-01-955944。

本项目厂址位于新乡经济开发区北区心连心化工产业园，占地性质属三类工业用地，项目建设符合河南省生态环境分区管控总体要求、新乡市“三线一单”生态环境准入清单、《新乡经济开发区总体发展规划》（2022-2035）、《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响报告书》的要求。项目资源利用、污染物排放均满足相关管理及标准要求，与规划及规划环评提出的环境准入要求相符，且满足规划及规划环评产业定位、空间布局、总量管控、环境准入等要求，基础设施依托可行。

项目符合河南省2023年各项保卫战实施方案、新乡市2023年各项保卫战实施方案、新乡市饮用水源保护规划等国家、地方规章。本项目工艺技术先进，三废治理措施先进可靠：废气治理设施为行业推荐和效率较高的环保治理工艺，经治理后均能满足污染物排放标准和相关环境管理要求；废水经处理达标后，排至新乡县综合污水处理厂二次处理；固废均能得到合理处置，不会产生二次污染。本项目将严格按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步加强重污染天气重点行业绩效分级工作的通知》（豫环办〔2021〕57号）中的有机化工行业A级绩效标准进行建设。

综上分析，项目建设符合相关规划要求，厂址选择从产业政策、相关规划角度分析可行。

- 3 建设项目周围环境质量现状

- 3.1 环境空气质量现状监测与评价

根据生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室发布的2021年~2022年常规监测数据，新乡市2021年~2022年环境空气中PM10、PM2.5和O3均出现不同程度的超标情况，因此判定本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3。

项目所在区域2021年~2022年环境空气基本污染物从年平均浓度和日平均百分位浓度来看，其中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度和频次的超标情况，但2022年新乡市环境空气4项基本污染物较2021年均同比下降，实现了PM10、SO2、CO、NO2年综合指数同比下降，新乡市环境空气质量持续改善。

龙泉村甲醇、二甲苯、氨、硫化氢1h平均、TVOC8h平均均够能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃1h平均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解要求。

- 3.2 地表水环境质量现状监测与评价

本次评价在新乡县综合污水处理厂排水入东孟姜女河口上下游布设3个监测断面开展现状监测，连续监测3天，监测因子有pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类，共8项。监测及调查结果表明2023年3月1日至3日，各监测断面各因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值要求。项目区域地表水环境较好。

评价调查了东孟姜女河新乡县出镜断面、南环桥市控断面2022年的在线监测数据，分析认为上述两个断面COD、氨氮及总磷的年平均浓度满足地表水Ⅳ类标准，部分月份COD、氨氮及总磷有超标情况。建议按照《新乡市2023年碧水保卫战实施方案》要求，实施东孟姜女河“一河一策”整治方案及湿地工程，东孟姜女河的水环境质量将逐步改善。

- 3.3 地下水环境质量现状监测与评价

设置7个浅层地下水、3个中深层地下水监测点位，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，水质32项因子均能满足标准要求。项目所在区域地下水环境质量较好。

- 3.4 包气带质量现状监测与评价

本次评价在项目厂址区域共设置4个包气带监测点位，选取pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、铁、锰、耗氧量、氨氮、氰化物、苯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯等作为监测因子。与背景对照值相比，各监测因子无明显差异。

- 3.5 土壤环境质量现状监测与评价

项目厂址占地范围内及项目厂址北侧（瑞诺厂内）各监测点位监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1及表2第二类用地筛选值标准要求。厂区外农田监测点位厂址西侧（农田）监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1筛选值标准要求，项目所在区域土壤环境质量较好。

- 3.6 声环境质量现状监测与评价

各厂界监测结果昼/夜噪声现状值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，区域声环境质量良好。

- 4 本项目工程分析及污染防治措施

- 4.1 项目基本情况

新乡瑞诚科技股份有限公司拟投资32000万元，在现有厂区建设高端医药中间体项目，建设性质为改建，改建后具体包括：18000吨/年γ-丁内酯及20000吨/年α-乙酰基-γ-丁内酯项目，采用1，4-丁二醇、乙酸甲酯、甲醇钠等为原料，通过反应、精制、精馏等多个工序合成。主要设备包括反应釜、精馏塔、压缩机等，主要建设生产车间、仓库、储罐区、公用工程等。

本项目基本情况见表1。

表1                本项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 新乡瑞诚科技股份有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 高端医药中间体项目 |
| 3 | 工程性质 | 改建 |
| 4 | 所属行业 | C26化学原料和化学制品制造业 -261基础化学原料制造-2614有机化学原料制造 |
| 5 | 建设地点 | 新乡经济开发区北区心连心化工产业园 |
| 6 | 总投资 | 32000万元 |
| 7 | 占地面积 | 占地面积19859m2（约29.79亩），在现有厂区内建设，不新征土地。 |
| 8 | 产品方案 | 18000吨/年γ-丁内酯（GBL）、20000吨/年α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL） |
| 9 | 主要原辅材料及生产工艺 | γ-丁内酯（GBL）：以1，4-丁二醇为原料，在固定床脱氢反应器内脱氢催化剂的作用下发生脱氢反应，生成γ-丁内酯和氢气，生产工艺流程分为脱氢反应、产品精馏两部分。 |
|  |  | α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）：以乙酸甲酯、γ-丁内酯、甲醇钠为原料，以二甲苯为溶剂，进行酰化反应得到ABL钠盐，再与磷酸中和反应生成粗品ABL，再经精馏等后续处理，得α-乙酰基-γ-丁内酯产品，生产工艺流程分为酰化、中和分层萃取、精馏三部分。 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 本项目新增劳动定员75人，工作制度为三班连续运行，年工作300天，每天生产24小时，全年7200小时。 |

- 4.2 产品方案及质量指标

本项目产品方案见表2。

表2                 本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 性状 | 包装规格 | 年产量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL） | 液体 | 2个75m3储罐 | 20001.25（外售） | 2条生产线：将已建5000t/aABL生产线扩建至7692.64t/a，新建1条12308.61t/aABL生产线 |
| 2 |  | γ-丁内酯（GBL） | 液体 | 2个75m3储罐 | 18000（13755.1作为原料生产ABL，其余4244.9外售） | 新建1条18000t/aGBL生产线 |
| 1 | 副产品 | 甲醇 | 液体 | 1个75m3储罐 | 9956.33（部分供瑞诺使用，其余外售） | ABL生产线副产品 |
| 2 |  | 磷酸盐水溶液 | 液体 | 2个75m3储罐 | 34453.65（外售） | ABL生产线副产品 |
| 3 |  | H2 | 气体 | / | 849.16（管道送心连心集团提纯至达标后外售） | GBL生产线副产品 |

本项目产品α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）、γ-丁内酯（GBL）执行行业标准，副产品甲醇、磷酸盐水溶液执行企业标准，详见表3。

表3            本项目产品及副产品质量指标一览表

| 产品及副产品名称 | 标准来源 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL） | 行业标准 《工业用α-乙酰基-γ-丁内酯》（HG/T5147-2017） 合格品 | pH |  | 3.5~4.5 |
|  |  | 折射率（nD20） |  | 1.4580~1.4620 |
|  |  | 色度 |  | ≤5 |
|  |  | 水分，ω/% |  | ≤0.1 |
|  |  | α-乙酰基-γ-丁内酯，ω/% |  | ≥99.0 |
|  |  | γ-丁内酯，ω/% |  | ≤0.15 |
|  |  | 甲苯，ω/% |  | ≤0.089 |
| γ-丁内酯（GBL） | 行业标准 《工业用γ-丁内酯》（HG/T4989-2016） 合格品 | γ-丁内酯，ω/% ≥ |  | 99.5 |
|  |  | 水分，ω/% ≤ |  | 0.10 |
|  |  | 色度/Hazen单位（铂-钴色号） ≤ |  | 30 |
|  |  | 1，4-丁二醇，ω/% ≤ |  | - |
|  |  | 四氢呋喃，ω/% ≤ |  | - |
|  |  | 乙缩醛，ω/% ≤ |  | - |
|  |  | 酸值（以丁酸计），ω/% ≤ |  | - |
|  |  | 阴离子 | Cl-/（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | SO42-/（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | NO3-/（mg/kg） ≤ | - |
|  |  | 金属离子 | Fe（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | Cu（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | Zn（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | Pb（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | Na（mg/kg） ≤ | - |
|  |  |  | K（mg/kg） ≤ | - |
| 甲醇 | 企业标准 《副产甲醇》（Q/410721 XXRC 010-2023） | 外观 |  | 无色透明液体 |
|  |  | 水分 ≤ |  | 0.10% |
|  |  | 纯度 ≥ |  | 99.0% |
| 磷酸盐水溶液 | 企业标准 《磷酸盐水溶液》（Q/410721 XXRC 009-2023） | 外观 |  | 无色至浅绿色透明液体 |
|  |  | 磷酸二氢钠 ≥ |  | 45.0% |
|  |  | 磷酸氢二钠 ≤ |  | 5.0% |

- 4.3 本项目主要建设内容及与心连心集团、瑞诺药业现有工程的依托关系

- 4.3.1 本项目主要建设内容

本项目主要建设内容包括主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程、风险防范设施等，本项目主要建设内容详见表4。

表4                  本项目主要建设内容

| 工程组成 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | U型甲类车间 | 共布设3条生产线：1条18000t/aGBL生产线、2条ABL生产线（第1条线产能7692.64t/a，第2条线产能12308.61t/a，总产能20001.25t/a） | 已建U型车间、1条5000t/aABL生产线，本项目将已建5000t/aABL生产线扩建至7692.64t/a，新建1条12308.61t/aABL生产线、1条18000t/aGBL生产线 |
| 公辅工程 | 供水 | 依托心连心供水管网，建设供水管道引至该项目场址 | 供水管道已建成，本项目新鲜水用量1003.39m3/d、301014.83m3/a，利用该供水设施 |
|  | 变配电室 | 配置2台2500KWA的变压器 | 已建成，本项目用电量2763.25kW·h/h，利用该变配电设施 |
|  | 纯水站 | 一台15t/h纯水制备机 | 已在瑞诚冰机室建成，本项目ABL生产用纯水量38.82m3/d、11644.82m3/a，利用该纯水制备机 |
|  | 供热 | 依托心连心企业锅炉，总供热能力为625t/h，建设蒸汽管道引至该项目场址 | 蒸汽管道已建成，本项目蒸汽用量15.01t/h，利用该供热设施 |
|  |  | 一台导热油炉 | 新建 |
|  | 空压 | 一台35m3/min空压机、一台300m3/h制氮机 | 已在瑞诚冰机室建成，本项目仪表空气、压缩空气用量30.5m3/h，氮气用量23.1m3/h，利用该空压机、制氮机 |
|  | 氮气 |  |  |
|  | 制冷系统 | 两台冷冻机，7℃冷水制水量600t/h、-15℃冷水制水量650t/h | 已在瑞诚冰机室建成，本项目7℃水用量178.5m3/h、-15℃水用量124.3m3/h，利用该冷冻机 |
|  | 化验室 | 利用瑞诚综合楼化验分析 | 已建成，本项目利用 |
|  | 综合楼及控制室 | 设置全厂中控系统，位于厂区南侧 | 已建成，本项目利用 |
| 储运工程 | 罐区 | 一座原料产品罐区，位于厂区西北侧 | 瑞诚已建成一座罐区，本项目原料、产品及副产品均在瑞诚已建罐区储存，不再依托瑞诺药业现有储罐 |
|  | 丙类仓库 | 一座4#丙类仓库，占地549m2 | 已建成，本项目利用 |
| 环保工程 | 废气处理 | GBL各生产工艺废气经尾气冷凝器、尾气分相罐预处理，再采用三级水吸收塔处理，由P2（高25m）排放 | 新建 |
|  |  | GBL生产用导热油炉采用低氮燃烧器+烟气循环，烟气由P1（高8.5m）排放 | 新建 |
|  | 危废暂存间 | 在瑞诺甲类仓库东南角设置一座50m2危废暂存间 | 已建成，本项目利用 |
| 风险防范设施 | 事故及初期雨水池 | 事故及初期雨水池400m3 | 新建 |

- 4.3.2 本项目与心连心集团、瑞诺药业现有工程的依托关系

瑞诚科技是心连心集团的子公司，本项目供水、供热依托心连心企业。

瑞诺药业为瑞诚科技的子公司，与本项目场地紧邻，本项目甲类仓库、循环水系统、消防水系统、污水处理站、RTO废气处理装置、一般固废暂存间依托瑞诺药业现有工程。根据与企业沟通了解，瑞诺药业在设计阶段公用设施规模及废气处理能力已经考虑了瑞诚项目需求。

本次评价将本项目与心连心集团、瑞诺药业现有工程之间的依托关系进行梳理，见表5。

表5      本项目与心连心企业、瑞诺药业现有工程的依托关系

| 依托企业 | 依托工程 | 本项目需求 | 依托可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心连心企业 | 供水依托心连心企业供水管网 | 本项目新鲜水用量41.81t/h | 心连心企业水源为引黄水，供水能力为80000t/h，目前富裕供水能力10000t/h，能够满足本项目需求，依托可行 |
|  | 供热依托心连心企业锅炉 | 本项目蒸汽用量15.01t/h | 心连心现有3台165/h和1台130t/h的循环流化床锅炉，合计供热能力625t/h，目前心连心实际用量为540t/h，瑞诺现有工程用量15t/h，实际总用量555t/h，尚富裕供热量70t/h，能够满足瑞诺在建工程（用量26t/h）、本项目需求，依托可行 |
| 瑞诺药业现有工程 | 甲类仓库 | 本项目甲醇钠依托瑞诺甲类仓库储存 | 瑞诺现有一座90m2甲类仓库，主要储存甲醇钠，本项目原料甲醇钠与瑞诺甲醇钠共用该甲类仓库储存 |
|  | 循环水系统 | 本项目循环水用量1953.6m3/h | 瑞诺现有循环水系统共建设有6台1000m3/h冷却塔，总循环水量6000m3/h，瑞诺现有工程循环水用量约1000m3/h，瑞诺在建工程需循环水量为2500m3/h，共需要循环水量为3500m3/h，循环水余量为2500m3/h，能够满足本项目需求，依托可行 |
|  | 消防水系统 | 本项目最大一次消防用水为540m3 | 瑞诺为统筹瑞诺、瑞诚两个厂区的消防水系统，设置2座1000m3消防水罐，瑞诺最大一次消防用水为540m3，瑞诺现有消防水罐满足瑞诺、瑞诚两个厂区消防用水的供给 |
|  | 污水处理站 | 本项目需要处理的废水量为11.82m3/d | 瑞诺现有一座500m3/d的污水处理站，废水处理工艺为“水解酸化+厌氧UASB+A/O+MBR+生物滤池”，瑞诺现有工程进入污水站废水量为134.31m3/d，瑞诺在建工程进入污水站废水量为52.0m3/d，共进入污水站废水量为186.31m3/d，污水站富裕处理能力313.69m3/d，能够满足本项目需求，依托可行 |
|  | RTO废气处理装置 | 本项目有机废气风量12200m3/h | 瑞诺现有有机废气采用一套RTO焚烧装置，设计总风量为40000m3/h，且该RTO在设计初期就为瑞诚项目进行了预留。瑞诺现有工程有机废气最大风量17800m3/h，瑞诺在建工程不含氯有机废气风量10000m3/h，合计最大风量27800m3/h，富裕风量12200m3/h，供本项目使用，满足本项目风量要求，依托可行 |
|  | 一般固废暂存间 | 本项目产生的一般固废（纯水制备废RO膜、污水处理站生化污泥）依托该一般固废暂存间储存 | 瑞诺现有一座150m2一般固废暂存间，瑞诺现有工程、在建工程一般固废产生量均较小，本项目一般固废暂存依托可行 |

- 4.4 本项目主要原辅材料、能源消耗情况

本项目主要原辅材料、能源消耗情况见表6。

表6    本项目主要原辅材料、产品及副产品、能源消耗情况一览表

| 项目 | 物料名称 | 形态 | 规格（%） | 单耗（产） （kg/批次） | 年耗（产） （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2条α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）生产线：各生产线运行时间均为7200h/a，各生产线每批次原辅材料、产品及副产品、能耗均一致，产量均为1948.49kg，第一条线生产3948批/a，产能7692.64t/a，第二条线生产6317批/a，产能12308.61t/a，合计10265批/a，总产能20001.25t/a |  |  |  |  |  |
| 原辅材料 | 乙酸甲酯 | 液体 | 99% | 1214.5 | 12466.84 |
|  | γ-丁内酯（GBL） | 液体 | 99.5% | 1340 | 13755.1 |
|  | 二甲苯 | 液体 | 99.5% | 55.3 | 567.65 |
|  | 甲醇钠 | 固体 | 99.8% | 850 | 8725.25 |
|  | 磷酸 | 液体 | 85% | 1890 | 19400.85 |
| 产品及副产品 | α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL） | 液体 | 99.0% | 1948.49 | 20001.25 |
|  | 甲醇 | 液体 | 99.0% | 969.93 | 9956.33 |
|  | 磷酸盐水溶液 | 液体 | 45.0% | 3356.42 | 34453.65 |
| 能耗 | 纯水 | 液体 | / | 1134.42kg/批次 | 11644.82t/a |
|  | 蒸汽 | 蒸汽 | 220℃ 2.5MPa | 4.32t/t产品 | 86400t/a |
|  | 循环水 | 液体 | / | 629.96t/t产品 | 1260万t/a |
|  | 7℃水 | 液体 | / | 54.00t/t产品 | 108万t/a |
|  | -15℃水 | 液体 | / | 42.12t/t产品 | 84.24万t/a |
|  | 仪表空气、压缩空气 | 气体 | / | 10.80m3/t产品 | 21.6万m3/a |
|  | 氮气 | 气体 | / | 7.56m3/t产品 | 15.12万m3/a |
|  | 电 | / | / | 665.96kW·h/t产品 | 1332万kW·h/a |
| 1条18000t/aGBL生产线，生产连续运行，运行时间为7200h/a |  |  |  |  |  |
| 原辅材料 | 1，4-丁二醇（BDO） | 液体 | 99.7% | / | 19600 |
|  | 铜系催化剂 | 固体 | / | / | 9t/2a |
| 产品及副产品 | γ-丁内酯（GBL） | 液体 | 99.5% | / | 18000 |
|  | H2 | 气体 | 99% | / | 849.16 |
| 能耗 | 一次水 | 液体 | / | 0.0167t/t产品 | 300t/a |
|  | 蒸汽 | 蒸汽 | 220℃ 2.5MPa | 1.204t/t产品 | 21672t/a |
|  | 天然气 | 气体 | / | 100.8m3/t产品 | 181.44万m3/a |
|  | 循环水 | 液体 | / | 81.44t/t产品 | 146.592万t/a |
|  | 7℃水 | 液体 | / | 11.4t/t产品 | 20.52万t/a |
|  | -15℃水 | 液体 | / | 2.92t/t产品 | 5.256万t/a |
|  | 仪表空气、压缩空气 | 气体 | / | 0.2m3/t产品 | 3600m3/a |
|  | 氮气 | 气体 | / | 0.84m3/t产品 | 15120m3/a |
|  | 电 | / | / | 365.3kW·h/t产品 | 657.54万kW·h/a |

- 4.5 本项目主要设备

对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）以及工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目所选用生产设备均未列入限制类和淘汰类名录，属于国家允许类工艺设备。

因技术保密，省略主要设备表

- 4.6 本项目生产工艺及污染因素分析

公司具有农药原药的研发实力和多年的生产实践经验，本次扩建项目工程分析充分参考已建工程、拟建工程确定本项目污染物产生、治理及排放情况。

本项目新建一座发酵车间2、一座过滤浓缩车间、一座精制车间，发酵车间2、提取车间新建生产设备，赤霉酸原药、S-诱抗素原药生产共用生产车间和生产设备，赤霉酸原药生产230d/a，S-诱抗素原药生产100d/a，合计生产330d/a。

- 4.6.1 α-乙酰基-γ-丁内酯工程分析及产污环节

α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）生产主要是以乙酸甲酯、γ-丁内酯、甲醇钠为原料，以二甲苯为溶剂，进行酰化反应得到ABL钠盐，再与磷酸中和反应生成粗品ABL，再经精馏等后续处理，获得含量99.0%以上的α-乙酰基-γ-丁内酯。

α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）生产产污环节见表7。

表7（1）  α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）生产产污环节一览表（第一条线）

| 污染物 类型 | 产污环节 |  | 主要污染因子 | 排放方式 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混合酯配置 | G1-1混合酯配置尾气 | 乙酸甲酯 | 间歇 | 管道收集后，经二级深冷（-15℃盐水）预处理，再汇入废气总管，依托瑞诺RTO焚烧+两级碱喷淋+DA001（高30m） |
|  | 酰化反应 | G1-2酰化反应尾气 | 乙酸甲酯、甲醇、二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 常压脱溶 | G1-3脱溶不凝气 | 乙酸甲酯、甲醇、二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 精馏塔6# | G1-4精馏尾气 | 乙酸甲酯、甲醇 | 连续 |  |
|  | 精馏塔7# | G1-5精馏尾气 | 乙酸甲酯、甲醇 | 连续 |  |
|  | 精馏塔1# | G1-6真空尾气 | 乙酸甲酯、甲醇、二甲苯 | 连续 |  |
|  | 精馏塔2# | G1-7精馏尾气 | 乙酸甲酯、甲醇 | 连续 |  |
|  | 精馏塔3# | G1-8真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 蒸釜 | G1-9真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 釜残蒸馏釜 |  |  | 间歇 |  |
|  | 精馏塔10# | G1-10真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 精馏塔9# | G1-11真空尾气 | 二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 精馏塔5# | G1-12真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 中间储罐 | 中间储罐呼吸气 | 乙酸甲酯、γ-丁内酯、甲醇、二甲苯 | 连续 |  |
| 固废 | 精馏塔9# | S1-1有机杂质冷凝液 | 二甲苯、γ-丁内酯、有机杂质等 | 间歇 | 危废，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-402-06），进入焦油储罐暂存，定期委托有资质单位处理 |
|  | 釜残蒸馏釜 | S1-2釜残（焦油状） | ABL、二甲苯、高沸聚合物、杂质等 | 间歇 | 危废，HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），采用吨桶收集，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 物料泵、真空泵等 |  | 机械/动力性噪声 | 连续 | 减震、隔声、消声 |

表7（2）  α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）生产产污环节一览表（第二条线）

| 污染物 类型 | 产污环节 |  | 主要污染因子 | 排放方式 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混合酯配置 | G2-1混合酯配置尾气 | 乙酸甲酯 | 间歇 | 管道收集后，经二级深冷（-15℃盐水）预处理，再汇入废气总管，依托瑞诺RTO焚烧+两级碱喷淋+DA001（高30m） |
|  | 酰化反应 | G2-2酰化反应尾气 | 乙酸甲酯、甲醇、二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 常压脱溶 | G2-3脱溶不凝气 | 乙酸甲酯、甲醇、二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 精馏塔601 | G2-4精馏尾气 | 乙酸甲酯、甲醇 | 连续 |  |
|  | 精馏塔701 | G2-5精馏尾气 | 乙酸甲酯、甲醇 | 连续 |  |
|  | 精馏塔101 | G2-6真空尾气 | 乙酸甲酯、甲醇、二甲苯 | 连续 |  |
|  |  | G2-8真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 精馏塔2# | G2-7精馏尾气 | 乙酸甲酯、甲醇 | 连续 |  |
|  | 精馏塔501 | G2-9真空尾气 | 二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 精馏塔201 | G2-10真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 精馏塔9# | G2-11真空尾气 | 二甲苯 | 间歇 |  |
|  | 精馏塔301 | G2-12真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 精馏塔401 | G2-13真空尾气 | 二甲苯 | 连续 |  |
|  | 中间储罐 | 中间储罐呼吸气 | 乙酸甲酯、γ-丁内酯、甲醇、二甲苯 | 连续 |  |
| 固废 | 精馏塔9# | S2-1有机杂质冷凝液 | 二甲苯、γ-丁内酯、有机杂质等 | 间歇 | 危废，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-402-06），进入焦油储罐暂存，定期委托有资质单位处理 |
|  | 精馏塔501 | S2-2釜残（焦油状） | ABL、二甲苯、高沸聚合物、杂质等 | 间歇 | 危废，HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），采用吨桶收集，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 物料泵、真空泵等 |  | 机械/动力性噪声 | 连续 | 减震、隔声、消声 |

- 4.6.2 γ-丁内酯工程分析及产污环节

原料1，4-丁二醇经过预热后与预热后循环氢气混合，汽化、过热并分离出重质物后进入固定床脱氢反应器，在脱氢催化剂的作用下发生脱氢反应，生成γ-丁内酯和氢气。

反应产物经过两级冷凝、气液分离，分离出氢气和混合冷凝液，其中氢气大量循环，少量外排，混合冷凝液主要组分为γ-丁内酯（GBL），含有少量的副产物四氢呋喃（THF）、水、正丁醇等和未反应物1，4-丁二醇（BDO），进入精馏系统。

混合冷凝液首先进入共沸塔，塔顶采出THF、正丁醇、水等轻组分，塔底物料进入GBL产品塔；GBL产品塔塔顶外排轻组分，上部侧线采出γ-丁内酯产品，塔底重组分外排进入间歇塔；间歇塔回收重组分中的γ-丁内酯。混合冷凝液经过后续精馏处理，获得含量99.5%以上的γ-丁内酯产品。

γ-丁内酯（GBL）生产产污环节见表8。

表8        γ-丁内酯（GBL）生产产污环节一览表

| 污染物 类型 | 产污环节 |  | 主要污染因子 | 排放方式 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 共沸塔 | G3-1共沸塔真空尾气 | THF、正丁醇、水 | 连续 | 管道收集后，经尾气冷凝器、尾气分相罐预处理，再采用三级水吸收塔处理，由P2（高25m）排放 |
|  | GBL产品塔 | G3-2GBL产品塔真空尾气 | THF、正丁醇、水、GBL | 连续 |  |
|  | 间歇塔 |  |  | 间歇 |  |
|  | 中间储罐 | 中间储罐呼吸气 | BDO、GBL | 连续 | 管道收集后，与ABL废气合并，经二级深冷（-15℃盐水）预处理，再汇入废气总管，依托瑞诺RTO焚烧+两级碱喷淋+DA001（高30m） |
|  | 导热油炉 | G3-3导热油炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 连续 | 采用低氮燃烧器+烟气循环，由P1（高8.5m）排放 |
| 废水 | 三级水吸收塔 | W3-1尾气吸收废水 | pH、COD、BOD5、SS、TOC | 间歇 | 依托瑞诺现有污水处理站处理 |
| 固废 | 重质物分离器 | S3-1杂质及碳化物 | 杂质、碳化物等 | 连续 | 危废，HW49其他废物（900-047-49），采用吨桶收集，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理 |
|  | 固定床脱氢反应器 | S3-2废催化剂 | 铜、锌等的氧化物 | 间歇 | 危废，HW50废催化剂（261-152-50），采用带有内村塑料薄膜的包装袋收集，在危废间暂存，定期返回原厂家回收 |
|  | 共沸塔、共沸塔真空深冷、GBL产品塔 | S3-3共沸物 | THF、正丁醇、水等 | 连续 | 危废，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-007-09），进入共沸物储罐暂存，定期委托有资质单位处理 |
|  | GBL产品塔真空深冷、尾气预处理 | S3-4有机冷凝液 | THF、正丁醇、水、GBL、BDO等 | 连续 | 危废，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-007-09），采用吨桶收集，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理 |
|  | 间歇塔 | S3-5重组分 | BDO、GBL等 | 间歇 | 危废，HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11），采用吨桶收集，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理 |
|  | 导热油炉 | S3-6废导热油 | 废导热油 | 间歇 | 危废，HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），采用吨桶收集，在危废间暂存，定期委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 物料泵/水泵/导热油循环泵、真空机组、氢气压缩机、风机等 |  | 机械/动力性噪声 | 连续 | 减震、隔声、消声 |

- 4.7 污染物产生情况、治理措施、排放情况

- 4.7.1 废气

（1）废气产生情况

本项目废气包括ABL生产线工艺废气、中间储罐呼吸气，GBL生产线工艺废气、中间储罐呼吸气、导热油炉烟气，公辅工程、储运工程、环保工程废气。

ABL生产线工艺废气均为有机废气，包括混合酯配置尾气、酰化反应尾气、脱溶不凝气、精馏尾气、真空尾气，主要污染物为乙酸甲酯、甲醇、二甲苯；中间储罐呼吸气均为有机废气，主要污染物为乙酸甲酯、γ-丁内酯、甲醇、二甲苯。

GBL生产线工艺废气均为有机废气，包括G3-1共沸塔真空尾气、G3-2GBL产品塔真空尾气，主要污染物为THF、正丁醇、GBL；中间储罐呼吸气均为有机废气，主要污染物为BDO、GBL；导热油炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。

公辅工程、储运工程、环保工程废气主要为：罐区废气、危废暂存间废气、污水处理站废气、无组织废气。

（2）废气治理措施

本项目ABL各生产工艺废气及中间储罐呼吸气、GBL中间储罐呼吸气合并，经二级深冷（-15℃盐水）预处理，再汇入废气总管；乙酸甲酯储罐废气经一级深冷（-15℃盐水）预处理，然后与其他储罐废气合并，再汇入废气总管；污水处理站废气、危废暂存间废气汇入废气总管。以上各废气汇入废气总管后，依托瑞诺RTO焚烧+两级碱喷淋+DA001（高30m）。

GBL各生产工艺废气经尾气冷凝器、尾气分相罐预处理，再采用三级水吸收塔处理，由P2（高25m）排放。

GBL生产用导热油炉采用低氮燃烧器+烟气循环，烟气由P1（高8.5m）排放。

本项目无组织废气主要为装置区及罐区设备动静密封点有机废气、罐区挥发性有机液体装载有机废气以及污水处理站未收集到的废气。

（3）废气排放情况

本项目依托瑞诺DA001排气筒：甲醇排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业，二甲苯排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值、参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）有机化工业，NH3、H2S、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），SO2、NOX排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）燃烧装置大气污染物排放限制、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉烟气常规污染物排放建议值，非甲烷总烃排放浓度及去除效率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业。

本项目新建P2排气筒：非甲烷总烃排放浓度及去除效率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业，TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值。

本项目新建P1排气筒：颗粒物、SO2、NOX排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉、新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》燃气锅炉排放口颗粒物浓度。

本项目完成后瑞诺DA001总废气排放情况：甲醇、丙酮排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业，甲苯及二甲苯排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值、参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）有机化工业，NH3、H2S、HCl、TVOC排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），颗粒物、SO2、NOX排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值、燃烧装置大气污染物排放限制，新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室《关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉烟气常规污染物排放建议值，非甲烷总烃排放浓度及去除效率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业。

- 4.7.2 废水

（1）废水产生情况

本项目废水包括GBL生产线三级水吸收塔产生的W3-1尾气吸收废水，公辅工程、储运工程、环保工程废水。

GBL生产线尾气吸收塔用水作为吸收液对尾气进行吸收，排出含有机物的W3-1尾气吸收废水，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、TOC，依托瑞诺现有污水处理站处理。

公辅工程、储运工程、环保工程废水主要为：纯水制备废水、化验废水、设备检修清洗废水、车间地面冲洗废水、生活废水、循环水系统排水，其中纯水制备废水、循环水系统排水污染物含量较低，属于清净下水，在厂总排口与瑞诺药业现有污水处理站出水混合后排放，其他废水含有污染物，依托瑞诺现有污水处理站处理。

（2）废水治理措施

本项目废水处理依托瑞诺药业现有工程一座500m3/d的污水处理站，废水处理工艺为“水解酸化+厌氧UASB+A/O+MBR+生物滤池”，处理达标后与清净下水（纯水制备废水、循环水系统排水）在厂区总排口混合，排入新乡县综合污水处理厂二次处理，最后排入东孟姜女河。

（3）废水排放情况

本项目完成后瑞诺、瑞诚总排口废水水质满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1标准B限值要求及新乡县综合污水处理厂进水水质要求，能够实现达标排放。

- 4.7.3 地下水

本项目属于化工项目，在原辅材料、产品及副产品的储存、输送、生产和污水处理过程中，可能对土壤和地下水环境造成影响。

针对本项目运营期内地下水污染防治，为避免生产过程中废水、物料泄漏下渗对区域地下水造成污染，防止发生污染地下水环境的事故发生，针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则。

本项目设计和建设时应按照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）要求进行分类识别，进行地下水防渗工程设计和建设。重点污染防治区防渗层渗透性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用混凝土防渗和HDPE膜防渗相结合。一般污染防治区防渗层渗透性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用混凝土防渗。

建立覆盖各场地的地下水长期监控系统，制定风险事故应急预案。

- 4.7.4 固废

（1）固废产生情况

本项目固废包括ABL生产线工艺固废，GBL生产线工艺固废，公辅工程、储运工程、环保工程固废。

ABL生产线工艺固废均为危废，包括有机杂质冷凝液、釜残（焦油状）。

GBL生产线工艺固废均为危废，包括S3-1杂质及碳化物、S3-2废催化剂、S3-3共沸物、S3-4有机冷凝液、S3-5重组分、S3-6废导热油。

公辅工程、储运工程、环保工程固废主要为：废旧包装材料、废气预处理冷凝液、废润滑油、纯水制备废RO膜、污水处理站生化污泥、生活垃圾，其中废旧包装材料、废气预处理冷凝液、废润滑油为危险固废，纯水制备废RO膜、污水处理站生化污泥、生活垃圾为一般固废。

（2）固废暂存及处置情况

本项目设置一座50m2危废暂存间，用于储存本项目产生的危废；瑞诺药业现有工程设置一座150m2一般固废暂存间，本项目产生的一般固废（纯水制备废RO膜、污水处理站生化污泥）依托该一般固废暂存间储存。

- 4.7.5 噪声

本项目高噪声设备主要为物料泵、水泵、真空泵、氢气压缩机、风机、冷冻机组、空压机、制氮机等。高噪声设备在运行过程中产生机械噪声，部分设备声源值超过了《工业企业噪声卫生标准》85dB（A）的限值，噪声源强经采减震、隔声、消声措施后，可以降噪15-20dB（A），能满足《工业企业噪声卫生标准》85dB（A）的限值要求。

- 5 环境影响预测

- 5.1 大气环境影响预测与评价

（1）2022年新乡市环境空气中PM2.5、PM10、O3因子超标，属于环境空气质量非达标区。评价采用导则推荐模式清单中的估算模式计算本项目，最终确定大气环境影响评价等级为一级。评价范围为项目厂址边界外2.5km的矩形区域。

（2）本项目完成后，大气污染物因子SO2、NO2、PM10、甲醇、二甲苯、非甲烷总烃、NH3、H2S、TVOC经过预测计算，对环境保护目标短期、长期质量浓度占标率满足相应标准限值要求。正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

本工程完成后，新增污染源-“以新带老”污染源+拟/在建污染源-区域现有削减污染源+现状浓度的叠加贡献值均能达到标准要求。PM10保证率日叠加贡献值均能够满足标准要求，年均浓度贡献值均可达标。各因子对环境保护目标短期质量浓度占标率满足相应标准限值要求。

（3）评价单位按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求进行计算，区域实施削减后预测范围的PM10年平均浓度变化率k为-98.01%，小于-20%；区域PM10的环境质量整体改善。

（4）现有工程未设置大气防护距离，根据进一步预测结果，本次工程完成后全厂污染源各污染物厂界浓度均能满足大气污染物厂界浓度限值，同时满足环境质量浓度限值要求，无须设置大气防护距离。

（5）非正常工况瑞诺RTO焚烧装置出现故障，废气经应急旁路设置的活性炭吸附处理后排放，处理效率下降至70%时，污染因子甲醇、二甲苯、NH3、H2S、非甲烷总烃、TVOC等对大气评价范围内环境保护目标短期浓度值影响均能满足相应标准要求。评价要求运营期内建设单位应该加强设备维护、管理，避免非正常工况的出现，降低对区域大气环境保护目标的影响。

评价要求运营期内建设单位应该加强设备维护、管理，避免非正常工况的出现，降低对区域大气环境保护目标的影响。

综上，本工程的环境影响可以接受，在该厂址建设可行。

- 5.2 地表水环境影响预测与评价

本项目废水主要有GBL生产线三级水吸收塔产生的尾气吸收废水，公辅工程、储运工程、环保工程废水等；公辅工程、储运工程、环保工程废水主要为：纯水制备废水、化验废水、设备检修清洗废水、车间地面冲洗废水、生活废水、循环水系统排水，其中纯水制备废水、循环水系统排水污染物含量较低，属于清净下水，在厂总排口与瑞诺药业现有污水处理站出水混合后排放；其他废水和GBL生产线尾气吸收塔尾气吸收废水一起，依托瑞诺现有污水处理站处理。

本项目地表水环境影响属于水污染影响，排放方式属于间接排放，结合HJ2.3-2018可以判断本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

本项目废水排放量为259.19m3/d，其中依托瑞诺污水处理站的水量为11.82m3/d，清净下水为247.37m3/d；本次工程建成后全厂范围内排水量为882.62m3/d，总排口水质为COD57.8m/L、BOD54.76mg/L、SS40.3mg/L、氨氮1.03mg/L、总氮4.95mg/L、总磷0.22mg/L、总有机碳（TOC）7.04mg/L，满足新乡县综合污水处理厂进水水质要求以及河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012），可以实现达标排放。

废水水量占新乡县综合污水处理厂剩余处理规模的0.37%。从水质、水量角度分析，本项目排水路线符合区域排水规划，可进入新乡县综合污水处理厂。排水水质、水量不会对污水处理厂造成冲击。因此，评价认为本项目排外水对区域地表水环境影响可以接受，项目排水方案可行。

- 5.3 地下水环境影响预测与评价

（1）评价等级及评价范围

本项目属于I类项目，地下水环境敏感程度为“较敏感”，地下水环境影响评价等级为一级，调查评价范围为32.60km2。

（2）预测模型、预测情景、预测因子

评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，建立数值法模型进行预测，模拟软件为Visual MODFLOW 4.1，模拟预测情景主要针对非正常工况进行设定，主要选取瑞诺厂区内污水处理站调节池进行预测评价，预测选取耗氧量、氨氮作为预测因子。

（3）预测评价结论

综合分析，在非正常工况下，调节池池底泄漏，污染物耗氧量在泄漏100天和1000内均检测出现超标情况，污染物氨氮仅在泄漏100天后检测出现超标情况。水动力弥散作用下，污染晕范围逐渐扩大，但是超标区中心浓度逐渐降低，超标范围均没有超出厂界。污水的跑冒滴漏会对泄漏点附近地下水环境造成一定影响，但均未到达周边饮用水水源井，对地下水保护目标没有影响。由于本次预测源强计算采取最不利原则，各污染因子浓度都选取最大值，且假定发生渗漏的污水全部进入含水层，因此，实际状况污水渗漏造成的影响范围不会超过本次预测结果。

从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，调节池污水渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

（4）评价结论

综上所述，本项目结合区域水文地质条件、地下水环境质量现状、地下水污染防控措施、地下水预测分析等多方面情况，评价认为建设单位在落实评价各项地下水污染防控措施基础上，项目运营期内对区域地下水环境影响较小，项目建设可行。

- 5.4 土壤环境影响预测与评价

（1）评价等级与调查范围

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目属于Ⅰ类项目，占地规模中型，周边土壤环境敏感程度为不敏感，土壤环境影响评价等级为二级，调查范围为项目建设厂址及厂界外0.2km范围，合计0.53km2。

（2）土壤环境影响分析

本项目土壤监测中二甲苯未检出，石油烃测值范围为未检出~229mg/kg，厂址土壤环境现状质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求。特征因子石油烃5年累积量为2.14E-04mg/kg、10年累积量为4.27E-04mg/kg、20年累积量为8.55E-04mg/kg，二甲苯5年累积量为1.98E-07mg/kg、10年累积量为3.96E-07mg/kg、20年累积量为7.92E-07mg/kg，新增浓度较小，污染物在土壤中的累积远小于土壤本底值，叠加背景值后，均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准要求。项目运行不会对周边农用地土壤产生明显影响，项目通过大气沉降途径造成土壤污染的影响可以接受。

项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，在防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏的同时，尽可能从源头上减少污染物排放。项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化，避免土壤裸露条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。同时项目运营期间应定期对土壤保护目标进行跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

- 5.5 声环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目所在区域声环境功能区为3类，声环境评价等级为三级。声环境影响预测范围为厂址四周厂界外200m。

经预测分析，本次工程完成后四周厂界的噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，工程不会出现噪声扰民现象。本次环评针对高噪声设备提出得减震、降噪措施有效可行，从声环境影响角度分析，本项目建设可行。

- 5.6 固体废物影响分析与评价

本工程产生的固废包括一般固废和危险废物，其中一般固体废物产生量为21.75t/a，危险废物产生量为2936.19t/a（其中4.50t/a废催化剂定期返回原厂家回收，1147.37t/a废气预处理冷凝液返回生产，其余1784.32t/a作为危废处置）。

本项目设置一座50m2危废暂存间，用于储存本项目产生的危废；瑞诺药业现有工程设置一座150m2一般固废暂存间，本项目产生的一般固废（纯水制备废RO膜、污水处理站生化污泥）依托该一般固废暂存间储存。

企业在危废运输处理过程中应严格按照《危险废物转移单管理办法》及《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定制定危险废物管理计划，做好记录，办理危险固废转移联单，并向当地生态环境局申报危险废物的名称、种类、产生量、流向、贮存和处置等有关资料，主动接受当地环保部门及接收固废单位的环保管理的监督。

综上所述，本工程固废能够有效利用或合理处置，并采取相应的固废污染防治措施，预计不会对周边环境产生明显的不良影响。

- 6 环境风险评价

- 6.1 项目危险因素

本项目涉及的危险物质为乙酸甲酯、二甲苯、甲醇、磷酸、正丁醇、天然气（甲烷）、氨、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、COD≥10000的有机废液（包括高浓废水及精馏残液等）；生产涉及氧化工艺等；项目所在厂区北侧设置有1个储罐区（主要供给瑞诺药业），南侧设置有1个储罐区（主要供给瑞诚科技），同时设有甲类仓库及丙类仓库等；管道架高悬空设置，并分类标识。

- 6.2 环境敏感性及事故环境影响

项目边界外500m范围内没有环境敏感点，5km范围内人数＞5万人，大气环境敏感型为E1；本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入新乡县综合污水处理厂，进一步处理后排入东孟姜女河，东孟姜女河规划水体功能为Ⅳ类，项目不在集中式饮用水源地保护范围内，项目排放点下游（顺水流向）10km范围内无地表水饮用水源地；项目地下水评价范围内有集中式及分散式饮用水水源地，包气带防污性能为D2；环境整体敏感程性为E1。

根据项目环境敏感性，要求企业应加强物料存储仓库及罐区的日常维护，将原料泄漏事故发生的概率降至最低，并且进一步完善原料仓库的应急防范措施，尽量减小事故状态下对环境的影响。

- 6.3 环境风险防范措施和应急预案

企业执行有关标准、规范，对选址、总图布置进行严格要求，并对建筑安全、工艺设计及机械设备、生产装置事故排放、储存装置、生产车间事故排放、运输等做好事故防范措施，同时建立健全安全环境管理制度，对大气、地表水、地下水均提出污染应急措施，提出风险应急救援预案的制定框架，企业应完善自身体系，并入区域联动，与园区现有专门的风险预警体系联动，完善区域环境风险管理。发生泄露事故环境风险后，除积极采取降低事故的影响外，还应立即报告当地环境、安全部门，进行环境风险应急监测。

- 6.4 环境风险评价结论与建议

项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1级，环境敏感性等级为E1，项目环境风险潜势为Ⅳ+。根据环境风险评价工作等级划分原则，本次风险评价工作级别定为一级评价。本项目环境风险大气环境评价范围为距离项目边界不低于5km；地表水环境评价不再设定评价范围；地下水环境评价范围为西侧以人民胜利渠为边界；北侧以梁任旺村-贾屯村一线为边界；东侧以张湾村-原庄村一线为界；南侧以李台村-原庄村一线为边界。调查评价区面积约32.60km2。

本项目主要主要考虑乙酸甲酯、二甲苯、甲醇泄漏事故风险，同时需要考虑乙酸甲酯、二甲苯、甲醇泄漏燃烧次生CO事故风险。

最不利气象条件下，乙酸甲酯、二甲苯、甲醇储罐出料口全管径泄漏毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2均未出现；乙酸甲酯泄漏燃烧次生CO毒性终点浓度-1最远影响距离为80.7m，到达时间为1.5min，；毒性终点浓度-2最远影响距离为156.8m，到达时间为2.8min；二甲苯泄漏燃烧次生CO毒性终点浓度-1最远影响距离为106.2m，到达时间为2min，；毒性终点浓度-2最远影响距离为204.9m，到达时间为3.5min；甲醇泄漏燃烧次生CO毒性终点浓度-1最远影响距离为66.5m，到达时间为1.3min，；毒性终点浓度-2最远影响距离为128.8m，到达时间为2.4min；项目毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2影响范围内无环境敏感点。

最常见气象条件下，乙酸甲酯、二甲苯、甲醇储罐出料口全管径泄漏毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2均未出现；乙酸甲酯泄漏燃烧次生CO毒性终点浓度-1最远影响距离为98.2m，到达时间为2.5min，；毒性终点浓度-2最远影响距离为189.7m，到达时间为4.5min；二甲苯泄漏燃烧次生CO毒性终点浓度-1最远影响距离为128.5m，到达时间为3.4min，；毒性终点浓度-2最远影响距离为247.8m，到达时间为10.4min；甲醇泄漏燃烧次生CO毒性终点浓度-1最远影响距离为80.3m，到达时间为2min，；毒性终点浓度-2最远影响距离为156.2m，到达时间为4min；项目毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2影响范围内无环境敏感点。

在各气象条件下，乙酸甲酯、二甲苯、甲醇储罐出料口全管径泄漏以及泄漏燃烧次生事故状态下，最大伤害概率均趋于0。企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散影响范围内的人员，不会对人员安全造成较大影响。

项目废水经污水处理站处理达标后排入新乡县综合污水处理厂进一步处理；根据公司内部废水三级防控系统设置情况，结合园区废水事故水防控体系建设情况，在单元-企业-园区事故废水防控体系完善情况下，项目废水环境风险可控。

在非正常工况下，二甲苯储罐泄漏，污染物二甲苯仅在泄漏100天后检测出现超标情况。水动力弥散作用下，污染晕范围逐渐扩大，但是超标区中心浓度逐渐降低，超标范围均没有超出厂界。污水的跑冒滴漏会对泄漏点附近地下水环境造成一定影响，但均未到达周边饮用水水源井，对地下水保护目标没有影响。由于本次预测源强计算采取最不利原则，各污染因子浓度都选取最大值，且假定发生渗漏的污水全部进入含水层，因此，实际状况污水渗漏造成的影响范围不会超过本次预测结果。

项目地下水环境风险防控主要从源头控制、分区防控、地下水监控三个方面预防地下水环境风险，在严格按照环评制定的防渗分区施工基础上，可有效控制项目厂区地下水渗漏风险，运行期间严格按照自行监测计划执行地下水监控内容，出现水质异常或超标现象应采取停车等措施，以控制地下水环境风险，在上述措施实施基础上地下水环境风险可控。

- 7 经济损益分析结果

本项目符合国家产业政策和环境保护政策，通过严格的管理及控制技术，能够节约能源消耗、降低生产成本。项目的实施在促进地方经济发展的同时又具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，并有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看也是可行的。项目在保证环保投资的前提下，能够达标排放，环境效益比较明显，从环境经济角度来看也是合理可行的。

- 8 环境影响评价结论

新乡瑞诚科技股份有限公司高端医药中间体项目符合国家产业政策，选址符合新乡经济开发区总体定位、产业选择、用地规划及产业布局规划，符合新乡经济技术产业集聚区规划、规划环评及其补充分析报告环境准入条件要求，符合规划环评审查意见要求，不属于产业集聚区产业发展负面清单中禁止和限制发展的项目；工程平面布置合理，工艺技术及装备先进，符合清洁生产要求；在认真落实评价提出的各项污染防治措施、事故风险防范措施后，各项污染物均能实现达标排放，固体废弃物得到妥善处置，环境事故风险可以接受；工程建设对区域环境影响较小，污染物排放符合区域总量控制要求。从环保角度考虑，本项目在所选厂址建设可行。

- 9 联系方式

建设单位：新乡瑞诚科技股份有限公司；

联系人：夏玲玲；联系电话：15516561622；邮箱：5612216@qq.com

通讯地址：新乡县经济开发区青龙路东段；

评价单位名称：河南化工研究所有限责任公司

联系人：张工；联系电话：0371-67957808；邮箱：565953823@qq.com

通讯地址：河南省郑州市建设东路37号；邮政编码：450052